永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程材料设备

询比价邀请函

采购人：云南朔铭电力工程有限公司

二〇二五年九月

- 询比价邀请函

各受邀报价单位：

云南朔铭电力工程有限公司（以下简称“采购人”），以邀请询比价方式对永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程 所需的材料设备进行采购，项目资金为设备材料款，现邀请你单位参加本项目报价。

- 一、项目概况及采购范围

- 1、项目概况

永宁风电场扩建项目(泸西片区)大兴片区220kv架空输变电线路起于永宁风电场扩建项目阿朝升压站内新建一座220kV出线间隔，止于220kV孔照普光伏电站进线问隔，线路路径长约11.3km。输变电线路采用单回路架空,线路长度约11.3km,曲折系数按照1.35考虑，导线采用1XJLHA1/G1A-300/50钢芯铝合金绞线，水平排列布置，地线采用2根0PGW-24B1-120光纤复合地线。绝缘水平为:c级污秽区，爬电比距取3.9cm/kV，采用防污型钢化玻璃绝缘子。

- 采购范围

| 永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程材料设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 铁塔 | 1.名称：铁塔 2.主要塔材：Q235B、Q355B、 Q420B 3.规格型号：综合考虑 4.所有铁塔构件、螺栓（含防松罩、防卸螺栓、防盗螺栓）、垫片、垫圈均需热浸镀锌防腐 5.包含相序牌、杆号牌、警示牌、线路简介牌、防锈漆、螺栓及其他铁附件等，需符合南方电网及市（县、区)供电局要求、行业规范及设计要求 6.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 7.满足现场及设计要求 8.注：清单工程量按铁塔重量考虑，其余构件的重量等综合考虑在报价中，后期结算清单工程量也仅按铁塔重量计算 | t | 873.371 |  |
| 2 | 防坠落装置 | 1.名称：防坠落装置 2.规格型号：综合 3.含防坠落装置截止器、防坠落装置连接器 、防坠落装置转向器 、防坠落装置防坠器、防坠落装置导轨、固定金具等 钢绞线张紧装置、钢绞线防坠器、钢绞线连接器等,投标人综合考虑在本报价中，不再单独计算 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 | m | 3200 |  |
| 3 | 钢芯铝合金绞线 | 1.名称：钢芯铝合金绞线 2.规格型号：JLHA1/G1A-300/50 3.包含线路架设、导引绳展放、导线线夹、接续管等，需符合南方电网及市（县、区)供电局要求、行业规范及设计要求 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 6.注：清单工程量按路径长度*根数考虑，铝绞线的弧垂、损耗、跳线长度、预留量等全部导线用量综合考虑在报价中，后期结算也仅按路径长度*根数考虑 | km | 33.9 |  |
| 4 | 架空光缆 | 1.名称：架空光缆 2.规格型号：OPGW光缆 24芯OPGW-120光缆 3.包含全程测量、检查光缆、配盘、引导绳展放、光缆安装、单盘测量、熔接、续接盒、余缆架、防振锤、金具串、线夹、管道、接地线、铁附件等工作以及相关主材、设备仪表，投标人按需考虑 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 6.注：清单工程量按路径长度*根数考虑，光缆的损耗、接线点到接线盒的长度、预留量等所有光缆用量综合考虑在报价中，后期结算也仅按路径长度*根数考虑 | km | 22.6 |  |
| 5 | 光缆金具 | "1.名称：光缆金具 2.规格型号：综合 3.含线夹、余缆架、夹具、OPGW光缆金具串、光缆防振锤、铁附件等 4.包含二次搬运，运距综合考虑 5.满足现场及设计要求" | kg | 3246.69 |  |
| 6 | 单导线100kN盘形悬式(复合)绝缘子单挂点双联耐张串 | 1.名称：单导线100kN盘形悬式(复合)绝缘子单挂点双联耐张串 2.规格型号：2N-1U2-10P(H)1 3.含挂环、调整板、联板、挂环、绝缘子、挂板、耐张线夹、铁附件等 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 | 组 | 138 |  |
| 7 | 单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子单联I型软跳线串 | 1.名称：单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子单联I型软跳线串 2.规格型号：2T-07P(H)1 3.含挂环、挂板、绝缘子、悬垂线夹、铝包带、铁附件等 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 | 串 | 28 |  |
| 8 | 单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子双联I型刚性跳线串 | 1.名称：单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子双联I型刚性跳线串 2.规格型号：2GST-07P(H)1 3.含挂环、挂板、绝缘子、线夹、封端盖、支撑管、铁附件等 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 | 串 | 41 |  |
| 9 | 单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子双挂点双联双线夹I型悬垂串 | 1.名称：单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子双挂点双联双线夹I型悬垂串 2.规格型号：2X-2E2S-07P(H)1 3.含挂环、挂板、联板、绝缘子、悬垂线夹、预绞丝护线条、铁附件等 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 | 串 | 87 |  |
| 10 | 跳线制作及安装 | 1.电压等级:220kV 2.跳线类型:软跳线 3.导线分裂数:按设计 4.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 5.满足现场及设计要求 | 单相 | 69 |  |
| 11 | 重锤及附件(重锤座) | 1.名称：重锤及附件(重锤座) 2.规格型号：ZJ-2 3.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 4.满足现场及设计要求 | 件 | 82 |  |
| 12 | 重锤及附件(重锤片) | 1.名称：重锤及附件(重锤片) 2.规格型号：FZC-15Y 3.包含汽车运输、人力运输、马帮运输、转运、二次搬运等，运距由投标人结合招标文件及现场情况综合考虑 4.满足现场及设计要求 | 件 | 188 |  |
| 13 | 架空输电线路山火监测系统 | 1.名称：架空输电线路山火监测系统 2.含监测主机、监测设备、线缆、附件、监控软件等 3.含安装、调试等 4.包含二次搬运，运距综合考虑 5.满足现场及设计要求 | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：工程量为单个工程，以实际采购量为准。

- 二、交货时间和地点

- 交货时间：合同签订后，根据现场需求供应，采购人发出下货单后25日到货。

- 交货地点：永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程施工点。

- 三、产品质量要求

- 质量符合国家及行业相关标准，及满足规范和图纸要求。

- 四、报价人资格要求

- 报价人必须满足以下全部资格要求

- （1）报价人必须是中国境内注册的企业法人，持有有效期内营业执照，具有独立承担民事责任的能力。

- （2）报价人近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录（提供“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）系统查询截图）。

- （3）报价人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

- 五、询比价文件的获取

5.1收到询比价邀请函并书面确认回复愿意参加本项目报价的单位应按相应规定进行下载询比价文件（否则报价文件不予接受），报名询比价文件下载时间：2025年09月 25日起至2025年09月30日，每日上午09:00至11:30（北京时间），下午14:00至17:30（北京时间）。

- 5.2报名方式：

- 5.2.1线上报名询比价文件的，可在询比价文件下载时间内，登录“云南朔铭电力工程有限公司”网站(http://www.yndlgc.com)点击“招标信息”进入招标文件进行相应报价报名及下载询比价邀请函。

- 六、报价文件的递交及开标

6.1 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2025年09月 30日下午16时30分，报价地点为云南朔铭电力工程有限公司会议室（地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道中樾花园—云境苑3栋18层）或以邮件发送至15368718425@163.com。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

- 七、成交确定原则

符合采购需求、质量和服务相等且报价最优。

  - 八、其他

- 后附邀请确认回函、询比价要求、评审办法及报价文件格式

- 九、联系方式

- 采 购 人：云南朔铭电力工程有限公司

- 询比价文件递交地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道中樾花园—云境苑3栋18层

邮编：650200

联系人：吴工

电话：17387996931

- 邀请确认回函

项目名称：永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程材料设备

| 报价人名称 （单位全称） | 是否收到 邀请书 对应选项打“√” | 是否参与 本项目报价 对应选项打“√” | 报价人 代表签字 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □是 □否 | □是 □否 |  | 电话： 传真： |
| 报价人单位名称： （盖单位公章） 日期：2025年 月 日 |  |  |  |  |

★请各潜在报价人在收到询比价文件后（含询比价邀请函）及时（24小时内）在此确认回函上签字和盖章，并将扫描件回复邮件至15368718425@163.com确认。

- 询比价要求

- 一、商务要求

1、本次采购采用邀请询比价方式，报价人须写明产品规格、单价及总价等参数，报价包含产品货物原价、运输至工地现场运费、货物装车、卸车费等交付采购人使用前可能发生所有含税费用以及售后服务的含税费用。

2、供应商的报价应为最优惠价格。

- 3、交货时间：合同签订后，根据现场需求供应，采购人发出下货单后25日到货。

4、交货地点：永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程施工点。

供应商不得虚报所供产品的各项技术指标，所供产品若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

5、供应商不得虚报所供产品的各项技术指标，所供产品若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

6、报价人出现下列情况之一者，报价文件视为无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）报价文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件）。

（3）报价文件响应内容没有实质性响应询比价文件要求。

7、特殊说明：本次询比价暂不设最高限价，若报价人的报价超出市场价及信息价过高，采购人认为无法接受的，重新组织询比价采购。

- 评审办法

## 一、评审办法

质量和服务满足要求且报价最优。

## 二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立询比价小组。

2、询比价小组由采购人依法组建，熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

3、询比价小组成员为5人及以上单数。

## 四、评审程序及内容

1、报价文件初步评审

1.1报价资格审查---报价人的财务、技术等方面是否满足报价资格的全部要求。

2、报价文件澄清

2.1报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，询比价小组认为需要报价人做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2询比价小组的澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审委员会主任确认后发出。

2.3报价人的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原报价文件实质性内容进行修改，报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

2.4询比价小组不接受报价人主动提出的澄清、说明。

2.5询比价小组的澄清问题和报价人的答复均以书面方式进行。

3、经评审的报价

3.1经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。

（报价文件格式）

永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程材料设备

报价文件

报价人全称：                          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

2025年   月   日

- 1、报价函

报 价 函

致：云南朔铭电力工程有限公司

1.我方已经仔细的研究了永宁风电场扩建项目220kV送出线路EPC总承包工程材料设备 文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术要求、附表、澄清、补遗以及询比价文件中所列的事项，并完全理解和同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方愿意以人民币（大写）           元（￥       ）的总价（含税价），税率    %，交货地点          ，交货时间           ，按合同约定提供货物和技术服务。

2、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性谈判文件要求向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内供货。

（4）保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）我方愿意向贵方提供任何与该项竞争性谈判有关的数据、情况和技术数据。

3、本报价自响应截止之日起60日内有效。

报价人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

年  月   日

## 2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   （姓名）  系     （报价人）      的法定代表人，现委托  （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）    报价文件，其提交的报价文件内容我方均承认，法律后果由我方承担。

委托期限：     年  月  日——    年  月  日 。

代理人无转委托权。

报价人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年   月   日

附：1.法定代表人身份证复印件。

2.委托代理人身份证复印件。

- 3、报价表

格式自拟

注：（1）以上报价含税综合单价，包含材料、运输至工地现场所涉及的运费和转运（路况详见邀请函）、装卸费、出厂检验试验费、运输保管、保险、利润等交付采购人使用前可能发生所有含税费用以及售后服务的含税费用税率为13%。
    （2）上表的预估数量仅作为报价时的计价依据，不作为最终结算量；最终结算以实际采购数量为准；供货商交货时需提供产品出厂检验合格相关证明材料。

（3）施工期间，价格不因物价波动而调整。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

## 4、报价文件其他组成部分

请报价人自行编报以下文件，作为本次询比价的报价文件组成部分。

1、资格文件（营业执照、代理人授权委托书经办人身份证明文件等，详见询比价邀请书报价人资格条件要求）

2、履约信用（在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录，提供系统查询截图）

3、售后承诺（格式自拟）。

4、其他证明材料或报价说明